Obilježavanje tekućina za elektroničke cigarete

Tumačenje ECHA-ine službe za pomoć

Uredba /EZ) br. 1272/2008 (Uredba CLP) jednako se primjenjuje u svim zemljama članicama (ZČ) Europske unije (EU).

Međutim kako se je razvrstavanje nikotina promijenilo tek nedavno kroz desetu izmjenu i dopunu Uredbe CLP (ATP 10) i to razvrstavanje neće biti obvezno do 1. prosinca 2018. godine može se dogoditi da će pojedine tvrtke, u periodu od objave ATP 10 do krajnjeg roka primjene, različito razvrstavati tu tvar jer će neke tvrtke primijeniti novo razvrstavanje, a neke staro. ATP 10 možete pronaći na ovoj poveznici:

http://www.hzt.hr/images/Propisi/CLP/Uredba_2017_776.pdf

Dakle, ako izrađujete nove naljepnice za svoje proizvode, vi možete/trebate uistinu primijeniti novo razvrstavanje (iako još uvijek nije obvezno).

Ako još uvijek primjenjujete staro razvrstavanje, morate uzeti u obzir da je harmonizirano razvrstavanje za nikotin prije ATP 10 za oralnu toksičnost bilo (Ak. toks. 3) sa zvjezdicom. To znači da se radi o minimalnom razvrstavanju. Zato se preporuča da za oralnu toksičnost koristite novo razvrstavanje: Ak. toks. 2. Isto tako kako za inhalacijsku toksičnost do sada nije bilo važećeg razvrstavanje sada bi se trebalo koristiti razvrstavanje Ak. toks. 2 i za taj oblik unosa.

ATE formula u Uredbi CLP zasniva se na masenom postotku (m/m %, odnosno v/v % za plinove). Iz tog razloga se koncentracije moraju preračunati ako su originalno dane, npr. u mg/ml. U slučaju tekućina za elektroničke cigarete, otapala su velike gustoće pa to igra veliku ulogu.

ATE za smjese se računa korištenjem formule iz Uredbe CLP, u Prilogu I, točkama 3.1.3.6.1. ili 3.1.3.6.2.3. Korištenjem ranijih kategorija (koje su još uvijek u primjeni) trebat ćete gledati na odgovarajuće vrijednosti ATE za tvari koje su navedene u tablici 3.1.2. Priloga I Uredbe CLP.

Nove kategorije i vrijednosti ATE u ATP 10 za razvrstavanje smjesa koje sadrže nikotin su slijedeće:

- Ak. toks. 2 (preko probavnog sustava, H300: Smrtonosno ako se proguta); ATE (LD50) od 5 mg/kg tjelesne mase preko probavnog sustava

- Ak. toks. 2 (preko kože, H310: Smrtonosno u dodiru s kožom); ATE (LD50) od 70 mg/kg preko kože

- Ak. toks. 2 (preko dišnog sustava, H330: Smrtonosno ako se udiše); ATE (LD50) od 0,19 mg/L preko dišnog sustava.

Razvrstavanje Kron. toks. vod. okol. 2 ostaje isto.